### Grisjunarútboð Spóastaðir Biskupstungum

Skógræktin fyrir hönd landeigenda óskar eftir tilboðum í grisjun og útkeyrslu á Spóastöðum Biskupstungum. Um er að ræða einn reit með blönduðum aspar- og greniskógi, 1,4 hektarar að stærð (sjá mynd). Öspina á að fjarlægja að mestu en gróðursett var í raðir ösp og greni til skiptis. Tilboðum í grisjun og útkeyrslu skal haldið aðskildum. Heimilt er að bjóða eingöngu í útkeyrslu viðarins úr reitnum. Öll verð skulu vera með vsk.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Skógræktarinnar, Miðvangi 2-4, 700 Egilsstaðir eða senda tölvupóst á olof@skogur.is fyrir miðvikudaginn 19. apríl kl.11:00. Tilboðin verða opnuð á sama stað og dag kl. 11:30. Ekki eru gefnar upplýsingar um útboðið í síma en hægt er að óska eftir skýringum á útboðsgögnum með því að senda tölvupóst á olof@skogur.is

Skógræktin áskilur sér rétt til að taka einu tilboði eða hafna öllum.

Verklýsing

# Reitur 1

Reiturinn er 1,4 ha. að stærð. Hann er staðsettur í mólendi sem var handflekkt og plægt fyrir gróðursetningu. Skógurinn er 50% alaskaösp og 50% sitkagreni sem skiptast á í annari hverri röð.

Fjarlægja þarf öspina í flestum röðum, en skilja þarf eftir skjólraðir, í þeim verður fjarlægt annað hvert tré.

Um er að ræða fellingu og afkvistun á alaskaösp sem aðallega verður notað í kurl. Saga skal trjábolina í 3 metra lengdir. Þegar trjábolir eru rúmmálsmiklir, eða yfir 23 cm í þvermál í sverari endan, skal þeim haldið sér, þeir fara í flettingu.

Nánari upplýsingar um hæð og þéttleika trjáa má finna í meðfylgjandi töflu. Verktaki getur hafið grisjun um leið og samningur um verkið er frágenginn. Verkinu skal vera lokið eigi seinna en 15. júní 2017. Sektir fyrir seinkun á verklokum nema 1% lækkun á umsömdu verði fyrir hvern dag sem verklok tefjast. Í reitnum skal höggva fyrir útkeyrslubrautum.

Almennt

Verktaki skal sjá um að höggva fyrir öllum nauðsynlegum slóðum innan reitanna vegna útkeyrslu í reitunum. Starfsmenn Skógræktar ríkisins munu sjá um að merkja slóðirnar áður en verkið hefst. Í útboðsgögnum er ekki reiknað með því rúmmáli viðar sem fellur til þegar höggvið er fyrir slóðunum.

| Spóastaðir, samantekt fyrir grisjun í reit 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reitur | Tegund | Flatarmál reitar/ha | Aldur | Meðalþvermál cm | Meðalhæð m | Trjáfjöldi ha | Meðaltré lítrar | Rúmmál/ha | Trjáfjöldi eftir grisjun/ha | Áætlaður trjáfjöldi felldur í reit | Áætlað rúmmál fellt í reit m3 |
| 1 | Alaskaösp | 1,4 | 25 | 13 | 9,4 | 768 | 60 | 46,1 | 0 | 1075 | 45,2 |

Almenn verklýsing um grisjun:

Verktaki grisjar ofangreinda skóga samkvæmt góðri grisjunarvenju og samkvæmt eftirfarandi skilgreiningu:

A. Góð grisjunarvenja felur í sér eftirfarandi:

·        Greinastubbar eftir afkvistun eru ekki lengri en 1 cm

·        Toppur er sagaður af þar sem þvermál stofns er sem næst 6 cm að teknu tilliti til lengdarkröfu

·        Ekki séu skemmdir á eftirstandandi trjám, sérstaklega á berki og rótum

·        Jarðvegsrask og röskun á gróðri og dýralífi sé sem minnst

·        Engin olía eða önnur mengandi efni berist í jarðveg eða vatn

B. Verktaki grisjar ofangreinda reiti þannig að eftir standi sá trjáfjöldi sem verkkaupi segir fyrir um skv. meðfylgjandi töflu. Frávik frá uppgefnum þéttleika við úttekt má vera allt að 10%, hvort heldur sem er fyrir of-eða vangrisjun.

C. Verktaki fellir trén skv. skipulagi sem verkkaupi leggur upp og skal fella tré að útkeyrslubrautum svo hægt sé að ná þeim auðveldlega með timburkrana. Lega útkeyrslubrauta verður gerð í samráði við starfsmenn Skógræktarinnar

.

D. Frágangur á svæðinu eftir grisjun skal vera þannig að:

·        Svæðið sé snyrtilegt, þar sé engin slysahætta og allir vegir og slóðar í jafngóðu ástandi og þegar verkið hófst

·        Stubbar séu ekki hærri en 10 cm

·        Lim og toppar liggi ekki eftir á vegum og stígum eða í lækjum

·        Allur nýtilegur viður sé hirtur úr skóginum eða liggi tilbúinn til útkeyrslu

·        Í skóginum séu engin hangandi tré og timburstaflar svo traustlega hlaðnir að engin hætta sé á að viður falli á fólk, tæki eða önnur verðmæti

Verktaki ber einn ábyrgð á tækjum sínum og starfsmönnum og skal hafa fullnægjandi tryggingar fyrir tjóni á tækjum sínum og slysum á starfsmönnum og uppfylla öll ákvæði laga, reglugerða og kjarasamninga er varða starfskjör, vinnu, hollustuhætti og umhverfismál.

Verktaki skal tilkynna verkkaupa um upphafsdag grisjunarvinnu með a.m.k. tveggja daga fyrirvara. Verktaki skal tilkynna verkkaupa um verklok strax að loknu verki og boðar þá verkkaupi samningaaðila til úttektar á verkinu eins fljótt og auðið er. Úttekt skal vera í samræmi við lýsingu í útboðsgögnum Í úttektinni felast mælingar (þéttleiki og þvermál trjáa) á mæliflötum völdum af handahófi innan grisjunarsvæðisins, athugun á breidd og ástandi brauta og mat á þáttum er varða grisjunarvenjur, frágang viðar og almennan frágang.

Reynist verkið ófullnægjandi samkvæmt kröfum í verklýsingu er verkkaupa heimilt að krefjast úrbóta af hálfu verktaka, verkkaupa að kostnaðarlausu, ellegar lægri greiðslu fyrir verkið en greinir í tilboði verktaka að því marki sem hér greinir:

- Reynist þéttleiki eftirstandandi trjáa víkja meira en 10% frá því marki sem sett er skal lækka reikning um 1% fyrir hvert prósent umfram 10% frávik hvort heldur grisjað var of lítið eða of mikið.

- Reynist barkarskemmdir á meira en 10% eftirstandandi trjáa skal lækka reikning um 1% fyrir hvert prósent umfram 10% markið.

- Reynist meira en 2% felldra trjáa liggja eftir í skóginum telst viðarflutningi ekki lokið úr skóginum. Verkkaupi getur frestað greiðslu fyrir viðarflutningshluta verksins þar til verktaki hefur að fullu lokið viðarflutningi úr skóginum.