Grisjunarútboð

Skógrækt ríkisins óskar eftir tilboðum í grisjun á Hafursá við Hallormsstaðaskóg á Fljótsdalshéraði. Um er að ræða tvö aðskilin svæði. Neðan þjóðvegar er um að ræða 1 reit af lerki sem er 2,65 ha.  Ofan þjóðvegar er um að ræða 3 reiti sem eru samtals 3.34 ha.

Nánari upplýsingar um reiti er að finna hér að neðan, í meðfylgjandi excelskjölum og kortmyndum. Tilboð skulu vera sundurliðuð eftir svæðum. Heimilt er að bjóða í útkeyrslu viðar með vagni úr reitunum. Tilboðum í grisjun og útkeyrslu skal haldið aðskildum. Heimilt er að skila inn frávikstilboðum.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Skógræktar ríkisins á Hallormsstað eða senda í tölvupósti á netfangið thor[hjá]skogur.is fyrir 29.desember 2009 kl. 10:00. Tilboð verða opnuð á sama stað 29. desember kl. 11.00.  Ekki eru gefnar upplýsingar um útboðið í síma en hægt er að óska eftir skýringum á útboðsgögnum með því að senda tölvupóst á thor[hjá]skogur.is eða lalli[hjá]skogur.is.

Skógrækt ríkisins áskilur sér rétt til að taka tilboðum að hluta, í heild eða hafna öllum.

Reitalýsing

Hafursá

Reitur nr. 200 -2

Reiturinn er staðsettur neðan þjóðvegar á Hafursá, afmarkast að skógarvegi að ofan og Fljótinu að neðan. I svæðinu er lerki gróðursett 1968. Svæðið er að stórum hluta sléttlent og aðgengilegt. Afkvista skal boli,  hluta og stafla í búnt í útkeyrsluátt í samráði við verkkaupa. Flokka skal frá boli til flettingar í samráði við verkkaupa. Gert er ráð fyrir að verktaki höggvi útkeyrslubrautir í svæðið í samráði við verkkaupa. Áætluð lengd útkeyrslubrauta er á bilinu 400-500 metrar. Efni úr útkeyrslubrautum er ekki inní magntölum en áætlað að það sé um 10 m3. Efninu verður staflað við skógarveg við reitinn.

Reitir nr. 211-1, 211-2A og 216-3D

Grisjunarsvæðið er staðsett í hlíðinni ofan bæjarhúsa á Hafursá. I svæðinu er lerki gróðursett 1983. Aðkoma er utan við bæinn. Svæðið er að mestu sléttlent og greiðfært en hallar lítilsháttar í neðri hluta svæðis. Eingöngu skal fella tré og stafla saman eins og mögulegt er í útkeyrsluátt. Áætluð lengd útkeyrslubrauta er u.þ.b. 900 metrar. Efni úr útkeyrslubrautum er ekki inní magntölum en áætlað að það sé um 13 m3.  Efnið verður keyrt út með viðarvagni í stæðu á mel milli bæjar og svæðis.

Verktaki getur hafið grisjun um leið og samningur er frágenginn. Verktaki skal hafa lokið verkinu eigi seinna en 15. mars 2010.

Almenn verklýsing um grisjun:

Verktaki grisjar ofangreinda skóga samkvæmt góðri grisjunarvenju og samkvæmt eftirfarandi skilgreiningu:

A. Góð grisjunarvenja felur í sér eftirfarandi:

·        Kræklótt, skemmd, lágvaxin og/eða grönn tré eru frekar felld en beinvaxin, óskemmd, hávaxin og/eða sver tré eru látin standa eftir

·        Meðalþvermál trjáa skal vera meira eftir grisjun en fyrir og meðalhæð trjáa skal ekki vera lægri eftir grisjun er fyrir

·        Bil á milli eftirstandandi trjáa er sem jafnast

·        Ef tré er eru afkvistuð skulu greinastubbar eftir afkvistun ekki vera lengri en     1 cm

·        Toppur er sagaður af þar sem þvermál stofns er 6 cm

·        Ekki séu skemmdir á eftirstandandi trjám, sérstaklega á berki og rótum

·        Jarðvegsrask og röskun á gróðri og dýralífi sé sem minnst

·        Engin olía eða önnur mengandi efni berist í jarðveg eða vatn

B. Verktaki grisjar ofangreinda reiti þannig að eftir standi sá trjáfjöldi sem verkkaupi segir fyrir um skv. meðfylgjandi töflu.  Frávik frá uppgefnum þéttleika við úttekt má vera allt að 10%, hvort heldur sem er fyrir of-eða vangrisjun.

C. Verktaki fellir trén skv. skipulagi sem verkkaupi leggur upp og skal fella tré að útkeyrslubrautum svo hægt sé að ná þeim auðveldlega. Skal verktaki stafla viðnum upp í útdráttarstafla og skulu allir bolir snúa með rótarendann í sömu átt til að auðvelda útspilun og lestun á timburvagn.

D. Frágangur á svæðinu eftir grisjun skal vera þannig að:

·        Svæðið sé snyrtilegt, þar sé engin slysahætta og allir vegir og slóðar í jafngóðu ástandi og þegar verkið hófst

·        Stubbar séu ekki hærri en 10 cm

·        Lim og toppar liggi ekki eftir á skógarvegum og stígum eða í lækjum

·        Allur nýtilegur viður sé hirtur úr skóginum liggi í búntum tilbúinn til útkeyrslu

·        Í skóginum séu engin hangandi tré og timburstaflar svo traustlega hlaðnir að engin hætta sé á að viður falli á fólk, tæki eða önnur verðmæti

Verktaki ber einn ábyrgð á tækjum sínum og starfsmönnum og skal hafa fullnægjandi tryggingar fyrir tjóni á tækjum sínum og slysum á starfsmönnum og uppfylla öll ákvæði laga, reglugerða og kjarasamninga er varða starfskjör, vinnu, hollustuhætti og umhverfismál. Skal verktaki sjá til þess að starfsmenn séu alltaf íklæddir öryggisbuxum, s.k. keðjusagarbuxum, séu í öryggisstígvélum, með hjálma og heyrnarhlífar.

Verktaki skal tilkynna verkkaupa um upphafsdag grisjunarvinnu með a.m.k. tveggja daga fyrirvara. Verktaki skal tilkynna verkkaupa um verklok strax að loknu verki og boðar þá verkkaupi samningaaðila til úttektar á verkinu eins fljótt og auðið er. Úttekt skal vera í samræmi við lýsingu í útboðsgögnum og samningi þessum. Í úttektinni felast mælingar (þéttleiki og þvermál trjáa) á mæliflötum völdum af handahófi innan grisjunarsvæðisins, athugun á breidd og ástandi brauta og mat á þáttum er varða grisjunarvenjur, frágang viðar og almennan frágang.

Reynist verkið ófullnægjandi samkvæmt kröfum í samningi þessum er verkkaupa heimilt að krefjast úrbóta af hálfu verktaka, verkkaupa að kostnaðarlausu, ellegar lægri greiðslu fyrir verkið en greinir í tilboði verktaka að því marki sem hér greinir:

- Reynist þéttleiki eftirstandandi trjáa víkja meira en 10% frá því marki sem sett er skal lækka reikning um 1% fyrir hvert prósent umfram 10% frávik hvort heldur grisjað var of lítið eða of mikið.

- Reynist barkarskemmdir á meira en 10% eftirstandandi trjáa skal lækka reikning um 1% fyrir hvert prósent umfram 10% markið.

- Reynist meira en 2% felldra trjáa liggja eftir í skóginum telst viðarflutningi ekki lokið úr skóginum. Verkkaupi getur frestað greiðslu fyrir viðarflutningshluta verksins þar til verktaki hefur að fullu lokið viðarflutningi úr skóginum.