### Grisjunarútboð Stálpastaðir 2010

Skógrækt ríkisins óskar eftir tilboðum í grisjun á tveimur reitum í Stálpastaðarskógi í Skorradal. Reitirnir eru annarsvegar 0,18 ha af rauðgreni og hinsvegar 0,62 ha af sitkabastarð. Heimilt er að bjóða í útdrátt/útkeyrslu viðarins úr reitunum.  Bjóða skal í hvort verkið fyrir sig. Tilboðum í grisjun og útdrátt/útkeyrslu skal einnig haldið aðskildum.

Nánari upplýsingar fást hjá Lárusi Heiðarssyni skógræktarráðunaut (893 0105  / lalli@skogur.is ) og Birgi Haukssyni, skógarverði á Vesturlandi (893 3229 / birgir@skogur.is). Tilboð skal senda á bæði netföng eða skila á skrifstofu Skógræktar ríkisins á Hreðavatni  fyrir 19. apríl nk. Tilboðin verða opnuð á sama stað kl.13:00.

Verklýsing

Reitur nr. 182

Reiturinn sem grisja á er 0,18 ha. Landið er þokkalega slétt og hallar lítillega mót suðri. Reiturinn hefur ekki verið grisjaður áður.

Um er að ræða fellingu og afkvistun á rauðgreni sem verður notað í kurl. Saga skal trjábolina í 3 metra lengdir. Nánari upplýsingar um hæð og þéttleika trjáa má finna í excelskjali. Verktaki getur hafið grisjun þann 19 apríl og skal hefja grisjun eigi síðar en 10. maí 2010 og hafa lokið verkinu eigi seinna en 15. júní 2010.  Sektir fyrir seinkun á verklokum nema 1% lækkun á umsömdu verði fyrir hvern dag sem verklok tefjast. Ekki þarf að höggva fyrir slóðum í reitnum.

Reitir nr. 275 – 249 - 440

Reitirnir eru samtals 0,62 ha. Landið er þokkalega slétt og hallar lítillega mót suðri. Reiturinn hefur ekki verið grisjaður áður.

Um er að ræða fellingu og afkvistun á sitkabastarð sem aðallega verður notað í kurl. Saga skal trjábolina í 3 metra lengdir og bolir sem hafa toppþvermál 15 cm og duga sem flettiviður skal merkja með X í toppendan og stafla í sér hrúgu. Nánari upplýsingar um hæð og þéttleika trjáa má finna í excelskjali. Verktaki getur hafið grisjun þann 19 apríl og skal hefja grisjun eigi síðar en 10. maí 2010 og hafa lokið verkinu eigi seinna en 15. júní 2010. Sektir fyrir seinkun á verklokum nema 1% lækkun á umsömdu verði fyrir hvern dag sem verklok tefjast. Í reitnum eru spilbrautir sem nýtast sem útkeyrslubrautir og þarf að þeim sökum lítið að höggva fyrir útkeyrslubrautum.

Almennt

Verktaki skal sjá um að höggva fyrir öllum nauðsynlegum slóðum innan reitanna vegna útdráttar/útkeyrslu í reitunum. Starfsmenn Skógræktar ríkisins munu sjá um að merkja slóðirnar áður en verkið hefst. Í útboðsgögnum er ekki reiknað með því rúmmáli viðar sem fellur til þegar höggvið er fyrir slóðunum.

Almenn verklýsing um grisjun:

Verktaki grisjar ofangreinda skóga samkvæmt góðri grisjunarvenju og samkvæmt eftirfarandi skilgreiningu:

A. Góð grisjunarvenja felur í sér eftirfarandi:

·        Kræklótt, skemmd, lágvaxin og/eða grönn tré eru frekar felld en beinvaxin, óskemmd, hávaxin og/eða sver tré eru látin standa eftir

·        Meðalþvermál trjáa skal vera meira eftir grisjun en fyrir og meðalhæð trjáa skal ekki vera lægri eftir grisjun er fyrir

·        Bil á milli eftirstandandi trjáa er sem jafnast

·        Greinastubbar eftir afkvistun eru ekki lengri en 1 cm

·        Toppur er sagaður af þar sem þvermál stofns er 6 cm

·        Ekki séu skemmdir á eftirstandandi trjám, sérstaklega á berki og rótum

·        Jarðvegsrask og röskun á gróðri og dýralífi sé sem minnst

·        Engin olía eða önnur mengandi efni berist í jarðveg eða vatn

B. Verktaki grisjar ofangreinda reiti þannig að eftir standi sá trjáfjöldi sem verkkaupi segir fyrir um skv. meðfylgjandi töflu.  Frávik frá uppgefnum þéttleika við úttekt má vera allt að 10%, hvort heldur sem er fyrir of-eða vangrisjun.

C. Verktaki fellir trén skv. skipulagi sem verkkaupi leggur upp og skal fella tré að útkeyrslubrautum svo hægt sé að ná þeim auðveldlega með timburkrana. Lega útkeyrslubrauta verður gerð í samráði við starfsmenn Skógræktar ríkisins.

D. Frágangur á svæðinu eftir grisjun skal vera þannig að:

·        Svæðið sé snyrtilegt, þar sé engin slysahætta og allir vegir og slóðar í jafngóðu ástandi og þegar verkið hófst

·        Stubbar séu ekki hærri en 10 cm

·        Lim og toppar liggi ekki eftir á vegum og stígum eða í lækjum

·        Allur nýtilegur viður sé hirtur úr skóginum liggi tilbúinn til útkeyrslu

·        Í skóginum séu engin hangandi tré og timburstaflar svo traustlega hlaðnir að engin hætta sé á að viður falli á fólk, tæki eða önnur verðmæti

Verktaki ber einn ábyrgð á tækjum sínum og starfsmönnum og skal hafa fullnægjandi tryggingar fyrir tjóni á tækjum sínum og slysum á starfsmönnum og uppfylla öll ákvæði laga, reglugerða og kjarasamninga er varða starfskjör, vinnu, hollustuhætti og umhverfismál

Verktaki skal tilkynna verkkaupa um upphafsdag grisjunarvinnu með a.m.k. tveggja daga fyrirvara. Verktaki skal tilkynna verkkaupa um verklok strax að loknu verki og boðar þá verkkaupi samningaaðila til úttektar á verkinu eins fljótt og auðið er. Úttekt skal vera í samræmi við lýsingu í útboðsgögnum og samningi þessum. Í úttektinni felast mælingar (þéttleiki og þvermál trjáa) á mæliflötum völdum af handahófi innan grisjunarsvæðisins, athugun á breidd og ástandi brauta og mat á þáttum er varða grisjunarvenjur, frágang viðar og almennan frágang.

Reynist verkið ófullnægjandi samkvæmt kröfum í samningi þessum er verkkaupa heimilt að krefjast úrbóta af hálfu verktaka, verkkaupa að kostnaðarlausu, ellegar lægri greiðslu fyrir verkið en greinir í tilboði verktaka að því marki sem hér greinir:

- Reynist þéttleiki eftirstandandi trjáa víkja meira en 10% frá því marki sem sett er skal lækka reikning um 1% fyrir hvert prósent umfram 10% frávik hvort heldur grisjað var of lítið eða of mikið.

- Reynist barkarskemmdir á meira en 10% eftirstandandi trjáa skal lækka reikning um 1% fyrir hvert prósent umfram 10% markið.

- Reynist meira en 2% felldra trjáa liggja eftir í skóginum telst viðarflutningi ekki lokið úr skóginum. Verkkaupi getur frestað greiðslu fyrir viðarflutningshluta verksins þar til verktaki hefur að fullu lokið viðarflutningi úr skóginum.